附件1: 设备要求技术参数

一、高空昆虫控诱设备

技术参数：

1、工作环境：在温度为0℃～40℃、湿度不大于95%RH的环境下正常工作；在-20℃～60℃环境温度下存放后不影响正常使用。

2、电气外壳结构设计及防护等级：≥IP65，满足野外工作需求。

3、设备具有防雷击功能，当结构设计不能保证有效避雷时，应安装避雷装置。

4、不锈钢集虫箱，虫体大小可分离；主体采用不锈材质，不锈钢符合GB/T4237。

5、诱集光源：配置适应靶标昆虫光源—高压汞灯、金属卤化物灯光源；光源功率：450W、1000W。

6、绝缘电阻：≥2.5MΩ，设备能承受频率为60Hz，电压为1500V的耐高压试验，历时1min无击穿现象。

7、设备尺寸：直径约1000 mm×高约1900 mm，外围栅栏保护区除外。

8、自动开启功能：有，根据昼夜环境变化自动开启引诱高空昆虫，晚上自动开灯，白天自动关灯（待机状态）。

★9、远红外虫体处理：远红外虫体处理仓内温度范围：30℃～90℃，可调节。设备启动加热约15分钟后可达到85±5℃；处理时间设置可调，虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。随附检验报告证明文件，详见标书文件最后部分。

10、排水装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作，能有效将雨、虫分离。

★11、设计撞击面积不小于0.58 ㎡，更好的保证昆虫的诱集率。

12、撞击屏：互成120°角。

13.光源灯罩为平面设计。

★14、可兼容预警遥控系统，可接收无线遥控指令，兼容病虫害自动测控系统（ATCSP系统）；联接ATCSP监测系统后，能实现全天候无人值守连续自动工作，并且根据ATCSP监测系统监测某区域的昆虫发生高峰期时段，可以进行手动开关操作，也可以无线遥控智能开关、批量开关、定位、故障排查等功能，同时将昆虫相关数据传送至中央控制室。附检验报告证明文件。

★15.增设后，数据可接入全国农作物病虫害远程实时监控系统。

- 安装方式：用户指定野外澳洲坚果林主产区病虫害监测实验地。混凝土基座、专用栅栏保护装置野外安装，增配预警遥控系统。

- 提供售后服务承诺书。

配置：出厂配置高空昆虫控诱监测专用设备一套，包含附属配件，使用说明书，合格证等。

售后：免费质保1年，终身维护，低于市场价更换配件。厂家每年不少于两次现场巡检。

二、微量称量系统

技术参数：

- 最大秤量：220g

- 可读性：0.1mg

- 重复性（5%载荷下）：0.08mg

- 线性误差：0.06mg

- 灵敏度偏移（标称加载下）：0.5mg

- 最小称量值（USP，允差=0.10% ）：160mg

- 稳定时间：2S

- 秤盘直径：Ø 90mm

- 电磁力补偿（EMFC）称重传感器

- 外部砝码校正

- ▲金属底座与PBT顶部外壳的材质，坚固耐用

- ▲LCD混合触摸屏，操作简便

- 最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境

- 机身标配In use cover 保护罩，可有效避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

- 密码保护功能实现权限管理，可防止意外更改天平设置。

- 样品ID设置，可以为样品分配ID号，便于管理。

- 通信接口： USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备

- ▲支持EasyDirect Balance数据管理软件, 可同时连接最多10台天平实现数据传输管理。

- PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件

- 制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书

- 配套微量移液器：A.无需拆卸可整个高温高压灭菌和紫外线灭菌；

B.★新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

C.★独有密度调节窗口，适用于甘油.氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛；

D.★四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；

E.采用Perfect Piston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

22.配置：标准称量精密天平一套，包含配套微量移液器含0.1-2.5μl、0.5-10μl、10-100μl 20-200μl，100-1000uL，500-5000uL各两支。

23.售后：免费质保1年，终身维护，低于市场价更换配件。厂家每年不少于两次现场巡检。